# Тема урока: «Манометры»

Конспект урока по физике в 7 классе учителя МОУ СОШ с. Пушкино Добринского района Липецкой области Филатова Дмитрия Михайловича

## Добринка 2007

## Цель урока – познакомиться с назначением и принципом действия манометров.

План урока:

- Проверка домашнего задания, записываем что на дом	5 мин

- Изучение нового	17 мин

- Решение задач	8 мин

- Контрольная работа	15 мин

Ход урока

- Вызываем к доске двух учеников, один решает на доске №438 (Лукашик), а с другим беседуем по упражнению 19, на дом были номера 3 и 5. После этого проверяем задачу, решённую на доске и ребята записывают в дневниках домашнее задание: параграф 45 и №490.

- При объяснении нового материала рассматриваем в такой последовательности:

  - Зачем нужны манометры?

  - От каких иностранных слов происходит слово манометры?

  - Манометры бывают жидкостные и металлические.

  - Рассматриваем открытый жидкостный манометр. Определяем его цену деления (см. водяного столба), переводим это давление в паскали.

  - Соединяем левое колено жидкостного манометра резиновой трубкой с круглой коробкой затянутой резиновой плёнкой.

  - Нажимаем пальцем на коробочку и видим, как меняются уровни жидкости в коленах. Создаём давления больше и меньше атмосферного с помощью резиновой груши и определяем давление по манометру сначала в см. водяного столба, а потом в паскалях.

  - Опускаем коробочку в сосуд с водой на разные глубины и видим как увеличивается давление с глубиной. Определяем эти давления, объясняем почему увеличивается это давление.

  - Поворачивая коробочку в разных направлениях на одной глубине в сосуде с водой мы видим по манометру, что давление не меняется. Почему?

  - Рассматриваем по плакату устройство металлических манометров. Рассматриваем разные металлические манометры, опредяляя единицу измерения, переводя её в систему СИ, определяя цену деления и пределы измерения. Мы видим, что одни манометры могут измерять давления больше атмосферного, другие меньше, а некоторые как больше, так и меньше. Распостранённая единица измерения давления на рассматриваемых манометрах кгс/см2 или кГ/см2. Рассматриваем на доске как можно её перевести в паскали.

  - Создаём разные давления с помощью насоса и измеряем их.

  - Рассматриваем где манометры применяются. В каких единицах у них измеряется давление, цена деления.

- Закрепление, решение задач
По сборнику задач решаем устно: 506-508, 510, 513, 509.

- Кратковременная контрольная работа